МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ

КАФЕДРА СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТА

На правах рукописи

Орлов Сергей Геннадьевич

Технологические комплексы для прецизионной обработки материалов на основе волоконных лазеров.

магистерская диссертация

Научный руководитель:

д. э. н. Очин О.Ф.

Рецензент:

к. ф. н. Рыков В. В.

Москва 2009

Оглавление

1. Введение	3

2. Обзор рынка лазерных технологий и анализ состояния отраслей современной  промышленности	6

2.1  Лазерные технологии обработки материалов	6

2.2 Перспективы применения лазерных технологий обработки	11

3.  Анализ процессов обработки изделий солнечной энергетики.	20

3.1. Солнечные фотоэлементы, перспективы использования лазерных методов обработки	20

3.2. Требования к характеристикам лазерного комплекса	33

3.3 Выбор основных составных частей лазерного лабораторного стенда.	37

4. Процесс разработки, производства и выведения на рынок новых лазерных комплексов	49

4.1. Процессы при производстве лазерных комплексов.	49

4.2 Проектирование организационной структуры	49

5. Заключение.	49

6 Список литературы:	53

# 1. Введение

В последние годы  достигнут качественный прорыв в разработке и коммерциализации новых типов лазеров для микро- и нанообработки: появился  принципиально новый продукт – волоконные лазеры,  достигнут значительный прогресс в создании импульсных лазеров наносекундного, пикосекундного и фемтосекундного диапазонов с диодной накачкой, лазеров работающих в видимой и ультрафиолетовой области. В России активно ведутся исследования по этим направлениям, более того, например в области разработки и производства волоконных лазеров  российские компании являются мировыми лидерами[1].

Появления новых видов лазеров делает возможным создание технологического оборудования нового поколения.  Появление новых технологий и новой элементной базы делает возможным выход на рынок малых инновационных предприятий занимающихся производством технологического оборудования. Правильный выбор направления развития бизнеса, выбор наиболее перспективного сегмента рынка, позволит таким предприятиям добиться успеха - на производимое ими технологическое оборудование будет спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Принципиальной особенностью создания технологического оборудования для новых, быстро развивающихся  направлений является то, что наряду с производством должна присутствовать инновационная (НИОКР) составляющая. Эта часть в себестоимости системы может составлять до 50%, что и позволит обеспечить постоянное развитие продукта.

Жизненный цикл продуктов становятся всё короче, последующие продукты сильно превосходят предыдущие почти по всем параметрам. Компании, которые проигрывают в гонке инноваций не выдерживают конкуренции. Проблема заключается в том, что создать выигрышный продукт не просто. Статистика показывает, что около сорока шести  процентов ресурсов тратится  компаниями на продукты, которые не добиваются успеха, оказываются непринятыми рынком или чаще всего не доходят до него[2]. Поэтому необходима комплексная система разработки продукта с множеством проверок и анализов на промежуточных стадиях.

Система разработки, существующая в рамках научно исследовательского  института электронного специального технологического оборудования (НИИ ЭСТО), ориентирована на комплексы предыдущего поколения. Новые комплексы гораздо сложнее предыдущих. При их производстве и разработке должно быть задействовано большее количество ресурсов, создана дополнительная кооперация. Но прежде, чем двигаться в этом направлении, необходимо проанализировать существующую структуру, выявить слабые места и определить способы их усиления.

Объектом исследования являются технологические лазерные комплексы, система их разработки и производства, которая реализована на базе Научно исследовательского  института электронного специального технологического оборудования (ЗАО НИИ ЭСТО).

Предмет исследования -   процессы разработки и производства технологических лазерных комплексов для прецизионной обработки материалов.

Цель данной работы: обеспечить эффективную разработку и производство конкурентоспособных на мировых рынках технологических лазерных комплексов для прецизионной обработки материалов.

Достижение цели связанно с решением следующих задач:

- Обзор динамики рынка потребителей лазерных технологий и выбор наиболее перспективного сегмента мирового рынка.

- Создание кадастра лазерных технологий прецизионной обработки материалов для выбранного сегмента рынка.

- Анализ технологий из кадастра на возможность реализации на доступной нам технологической базе. Формулировка требований к усовершенствованию технологической базы.

- Разработка требований к структуре лазерного технологического комплекса.

- Обеспечение эффективной разработки и производства лазерных технологических комплексов.

Научно-техническая новизна данной работы заключается в следующем:

- Впервые в российской практике поставлена задача промышленного применении волоконных лазеров для микрообработки солнечных фотоэлементов на основе кремния и тонких пленок;

- Сформулированы требования к лазерному технологическому комплексе для прецизионной обработки солнечных фотоэлементов;

- Проведено описание и структурирование комплекса      задач, связанных с  разработкой, производством и реализацией лазерных комплексов:

- Даны рекомендации по организации производства и структуре управления предприятием занимающимся производством лазерных комплексов

Практическая ценность данной работы заключается в том, что ее результаты легли в основу разрабатываемых в настоящий момент комплексов для прецизионной обработки солнечных фотоэлементов.

# 2. Обзор рынка лазерных технологий и анализ состояния отраслей современной  промышленности

## 2.1  Лазерные технологии обработки материалов

С момента открытия лазеров в 1958г им было найдено множество применений.  Исключительные свойства лазерного излучения, такие как высокая когерентность, монохроматичность, малая расходимость лазерного луча, большой диапазон мощностей  оказались востребованы во многих областях деятельности человека.  Всего насчитывается несколько сотен областей использования лазеров на практике. Наиболее массовой областью использования лазерной техники является в настоящее время лазерная обработка материалов, в основе которой лежит в большинстве случаев тепловое воздействие лазерного излучения. Существует большой выбор типа обработки материалов, такие как лазерная, механическая, гидроабразивная, химическая, электроэрозионная, ультразвуковая и другие. У всех из них есть как сильные, так и слабые стороны [3].

Широкому распространению лазерных технологий способствовали уникальные свойства лазерного излучения как инструмента при обработке материалов. Высокие плотности мощности лазерного излучения, существенно превосходящие другие источники энергии позволяют не только значительно увеличить производительность обработки, но и получать качественно новые результаты по свойствам обрабатываемых материалов. В этой связи лазерный луч как источник нагрева при термической обработке материалов имеет как общие особенности, свойственные всем другим высококонцентрированным источникам, так и свои специфические преимущества, среди которых можно выделить две большие группы.

Первая: высокая концентрация подводимой энергии и локальность. Это позволяет произвести обработку только локального участка материала без нагрева остального объема и нарушения его структуры и свойств, что приводит к минимальному короблению деталей. В результате достигаются экономические и технологические преимущества. Кроме того, высокая концентрация подводимой энергии позволяет провести нагрев и охлаждение обрабатываемого объема материала с большими скоростями при очень малом времени воздействия. В результате открывается возможность получения уникальной структуры и свойств обработанной поверхности.

Вторая: высокая технологичность лазерного луча, что подразумевает возможность регулирования параметров обработки в очень широком интервале режимов, легкость автоматизации процесса, возможность обработки на воздухе, исключение механического воздействия на обрабатываемый материал, отсутствие вредных отходов, возможность транспортировки излучения и др.

В результате удается реализовать такой широкий круг технологических процессов и методов обработки материалов (сварка, наплавка, маркировка, закалка, резка и др.), который недоступен другим видам инструмента. Опишем категории технологий лазерной обработки материалов.

Микрообработка. Эта категория состоит из широкого спектр областей применения, обычно включающих в себя съем материала с тончайших деталей. Примеры включают в себя подгонку резисторов в полупроводниках, ремонт памяти и дисплея, маркировку пластин и плоских панелей, скрабирование слоев ITO (прозрачных проводящих оксидов), резку полупроводниковых пластин, маркировку алмазов и так далее. Лазеры конкурируют с целым рядом нелазерных методов, от литографии жидкостным или сухим травлением до литографии для алмазных пил.

Сверление. Применения в области сверления также являются весьма разнообразными. Они включают в себя сквозное сверление печатных плат и керамики, отверстия в сигаретном фильтре, сопловые отверстия для распыления краски, и отверстия для охлаждения турбинных лопаток.

Кристаллические твердотельные лазеры Nd:YAG (кристаллические твердотельные лазеры, в качестве активной среды, в которых используется алюмо-иттриевый гранат с добавками неодима)  доминируют при сверлении металла. Средняя выходная мощность составляет примерно 10-30 Ватт в импульсном режиме. Однако некоторые области применения требуют гораздо большей мощности. Большинство областей применения используют ударный способ сверления при помощи импульсных лазеров, но непрерывные лазеры могут также использоваться. Это тот случай, когда лазеры импульсные твердотельные лазеры действительно процветают в силу их способности обеспечивать очень высокую импульсную мощность. Также используются сверхскоростные лазеры.

Лазеры CO2 доминируют при сверлении неметалов, как например, посредством сквозного сверления отверстий. Некоторые эксимерные лазеры также используются для сверления, как например, при обработке тонкопленочных материалов.

Волоконные лазеры в настоящее время используется при сверлении, хотя они не обладают достаточно высокой частотой для большинства областей применения, требующих импульсных операций, и пока не являются наилучшим выбором для сверления глубоких отверстий в металлах. Вместе с тем, волоконные лазеры могут работать с промежуточным диапазоном импульсов, которые могут доказать свою хорошую работоспособность во многих областях применения. В таком случае, это может явиться следующим этапом для расширения продаж волоконных лазеров на рынке малых мощностей. Большой рост, представленный за последние годы, связан со сквозным сверлением отверстий, но еще предстоит выяснить, насколько хорошо волоконные лазеры могут выполнять этот процесс.

Лазерные методы также конкурируют с обычными методами механической обработки, электроимпульсной обработкой и фотохимической обработкой. Лазерные методы не обязательно обеспечивают высококачественные отверстия, но они часто могут являться наиболее эффективным общим подходом.

Маломощная резка и сварка. Лазеры используются для резки и сварки тонких металлов и неметаллов при относительно малой мощности (по сравнению с резкой и сваркой в киловаттном диапазоне). Примерами маломощной сварки являются бритвенные лезвия, кардиостимуляторы, ортодонтия, очки, свечи зажигания, провода колб лампы накаливания, ювелирные изделия, аккумуляторы, телекоммуникационные компоненты, а также пластмассы. Примерами маломощной резки являются алмазы, стеклянные подложки, паяльные трафареты, картон, резина и текстиль.

Прочие области микрообработки. Здесь сгруппированы несколько других областей применения, которые нелегко классифицировать в других категориях, особенно в тех, которые не требуют хорошего качества луча, а также при пайке и маломощной обработке поверхности. Примеры приведены ниже. Используется каждое способствующее уникальное условие и типы лазеров, соответствующие материалам.

Фотолитография. Чрезвычайно важным для применения лазеров является фотолитография для полупроводников и дисплеев. Только УФ-лампы и высокомощные эксимерные лазеры используются для этой цели. Эксимерные лазеры являются предпочтительными за их высокую импульсную мощность и единообразие луча, направленного на крупное пятно.

Предельная УФ-литография используется сегодня только на стадии исследования и разработок. Производственные инструменты, как ожидается, будут выпущены примерно в 2011 году. Отгрузки инструментов обязательно будут находиться в относительно низких цифрах, даже если они используются в полном объеме производства, но лазер является одним из важнейших компонентов.

Другие процессы схематизации и пакетной обработки. Некоторые процессы выполняют тип обработки поверхности на большой площади, как и то, что требуется для фотолитографии. Примеры включают в себя выравнивание тонкопленочных транзисторов или лазерно-стимулированное травление. Другие процессы используются для создания подобной или конкурирующей с литографией модели. Примеры включают в себя непосредственную запись на печатные платы и моделирование волоконных решеток Брэгга.

Скрайбирование и резка, формирования борозд или сплошных резов шириной от нескольких  до сотни микрон.  Скрайбирование может использоваться в профилировании поверхности или как первый шаг в разделении микрочипов.

Лазерная абляция, испарение материала высокоэнергетическим излучением. Применяется при структурировании тонких пленок для формирования  регионов проводимости или изоляции. Методы основанные на абляции применяются при производстве солнечных батарей (обработка аморфного кремния, CIS, CIGS ) и плоских дисплеев  (структурирование прозрачного проводящего оксида  TCO).

Стереолитография конкурирует с принтерами 3D для создания полимерных произвольных форм или оформления рабочего стола. Она использует источник УФ света мощностью от 1 до 2 ватт для полимеризации жидких смол. (Другой процесс быстрого моделирования, называемый селективным лазерным спеканием, использует более мощные лазеры для создания металлических форм, более близкие для определенных процессов обработки поверхности, и рассматривается в других  главах).

Лазерная пайка. Лазерная пайка является особенно эффективной для изделий, которые не могут выдерживать нагрева в ванне с припоем, а также там, где паяльник не может вписываться в пространство, или для небольших точек от 80 до 100 микрон. Примером является его использование в гибких печатных схемах на полимерных материалах. Этот метод использует около 25 Вт мощности твердотельного лазера CO2 или диодную лазерную систему.

Поверхностная обработка или удаление. Лазеры используются также для зачистки покрытия проводов, формирование изгиба дисковых накопителей, а также в других областях применения. Интересной областью применения при удалении материала является ранцевая система очистки и восстановления, с использованием волоконного лазера с воздушным охлаждением. Эта система, от компании Clean Laser Systems (Аахен, Германия), выдает среднюю мощность в 20 ватт при длине волны 1,06 микрон. Лазер выпаривает загрязняющие вещества, а образуемые газы и частицы захватываются фильтром.

## 2.2 Перспективы применения лазерных технологий обработки

Ниже проведен анализ перспектив использования систем на  основе новых видов лазеров (в том числе волоконных) в России, даны общие характеристики некоторых отраслевых ситуаций.

Машиностроительный комплекс

Рассматривая стратегические направления развития лазерного машино- и приборостроения, в первую очередь уделим внимание направлениям обработки материалов, как наиболее понятным с точки зрения, как технической реализации, так и логики маркетингового менеджмента.

Очевидно, что спрос в различных отраслях промышленности на системы лазерной обработки существенно отличается по ряду причин, среди которых можно выделить следующие:

- уровень понимания руководством конкретной отрасли и ее крупнейших предприятий необходимости перехода на новые технологические принципы обработки материалов в части качественных, количественных и, в конечном счете, экономических показателей;

- степень подготовленности отрасли (ее крупнейших предприятий) к переходу (революционному или эволюционному) на новые технологические рельсы – стратегическое перевооружение станочно-технологического парка ;

- наличие сформулированных целей, задач и оформленных программных документов, способствующих реализации планов руководства отрасли (крупнейших предприятий);

- экономическое обоснование возможностей отрасли осуществить техническое перевооружение своих базовых предприятий,

- наличие квалифицированных кадров (или потенциала их подготовки) для работы с новыми видами техники и новыми технологиями, что подразумевает не только недельные курсы у производителя оборудования, а системное понимание инженерных и технологических решений, применяемых в данном классе оборудования;

Проблему переоснащения станочного парка в отраслях, использующих мехобработку (в первую очередь - работа с металлами и сплавами), резко обострило понимание того, что массовое производство деталей с помощью штампов не столь актуально. Рынок требует многообразия конструктивных решений, что предопределяет необходимость перехода от массовой вырубки (грубой штамповки с последующей чистовой обработкой) к более гибким системам, позволяющим быстрое изготовление сотен (тысяч) изделий различных массово-габаритных характеристик. Требования экономической эффективности производства заставляет руководителей предприятий принимать решения по использованию исключительных по гибкости и техническим параметрам машин, ориентированных на работу с неограниченной номенклатурой изделий.

В России отсутствуют высококлассные станки, способные обрабатывать детали «без оглядки» на разноразмерность и свойства металла. Лучшее из того, что возможно приобрести за рубежом – это дорогостоящие (от 650 тыс. евро) громоздкие  (в силу заложенных технических решений) станки компаний «Trumpf», «Amada», «Bistronic» (и т.п.), использующие, как правило газовые (СО2) лазеры прошлых поколений или близкие к ним по характеристикам (выходной и потребляемой мощности, скоростям и толщинам обработки, характеристикам пучка и пр.). В силу  того, что оптические системы таких машин приходится перемещать на порталах (общий вес до 800 кг), сами станки весят до 10 тн (с учетом поглощающих вибрацию станин и веса самих лазерных установок). Резко ограничены возможности таких установок по ускорениям и перегрузкам, возникающим в порталах при фигурной обработке в реальном производственном процессе (а не просто гипотетического прямого реза или шва), что ведет к снижению совокупной скорости (в т.ч. по холостым ходам). Все это сказывается на конструкциях систем, где приходится  комплексно бороться с множеством отрицательных эффектов для достижения сколь-нибудь оптимального результата. Однако, в силу того, что иные серийные установки на мировом рынке отсутствуют, потребителям (по разным, в т.ч. объективным причинам) приходится мириться с действительностью и покупать подобные машины. Так, исследования рынка России показывает, что подобные системы за последние годы поставляются в объеме около 100 шт/год и планируется к ежегодным поставкам от 120 до 150 систем (до 250 млн. долл. в год с учетом сервисного обслуживания и участия посредников)[]. При этом необходимо учесть, что эксплуатационные расходы (в первую очередь - потребление электроэнергии) при среднем КПД таких установок на уровне 3-7%, несоизмеримы (в разы больше), чем у систем, которые может производить и производит наша компания .

Принципиальные отличий в системах, которые должны вытеснить названные выше с российского рынка, заключаются в тех преимуществах, которые изначально несут в себе волоконные лазеры.  Так, полное отсутствие каких-либо механических нагромождений на портале (оптических систем для формирования пучка с постоянными К подвижным конструкциям подводится только световод (коннектор), который соединяется с оптической головкой, перемещаемой над зоной обработки. Сам генератор мощности (лазер) и система его жизнеобеспечения (чиллер) при необходимости выносятся за пределы промышленного участка на неограниченное расстояние. Более того, один источник может работать сразу на несколько установок при использования специального делителя, поставляемого вместе с лазером.

Отдельно необходимо отметить и преимущества, заключенных в идеологии построения волоконных лазеров с длиной волны около 960-1050 нанометров, т.к. данный существенный фактор позволяет использовать физические параметры металлов и луча лазера в наиболее близкой зоне поглощения (в отличие от газовых лазеров, где длина волны в 10 раз больше). Само же качество лучка (параметры расходимости, плотности и т.д.) в силу природы своего формирования в совокупности с параметрами иных отдельных узлов системы, коренным образом меняет и технологические возможности и, соответственно, характер  их применения в отношении к номенклатуре обрабатываемой продукции.

Совокупность характеристик по достигаемой мощности, плотности и качеству пучка, длины волны (поглощаемость), КПД и др., позволяют в общем случае использовать волоконные лазеры  в 3-10 раз меньшие по фактической номинальной мощности, чем газовые лазеры современных производителей машин.

Отдельно необходимо отметить проблемы эксплуатации (сервис, запуск, обслуживание, эксплуатационные характеристики, отказы), которые весьма существенны в современных западных машинах (в основном, в части лазеров) при исключительно высокой стоимости,  эти проблемы также решаются при использовании волоконных лазеров. Так, запуск лазера с выходом на номинальный рабочий режим составляет от 3 до 8 часов, наработка на отказ – до 50 тыс час., потребляемая мощность (с учетом дополнительного чиллера ( в случае принудительного жидкостного охлаждения ячеек и подготовки воды) – в 5-10 раз ниже при обработке одних типоразмеров материалов.

Таким образом, при намерениях производить системы для мехобработки в России, необходимо учитывать следующие факторы:

- высокую емкость рынка: при цене российских машин в 2-3 раза ниже импортных, потребность в них составит не менее 250-300 шт. в год с динамикой развития 20-30 % в год;

- наличие в России и СНГ возможностей по производству практически всех основных узлов и компонентов для систем обработки (от станин – до высококачественных линейных двигателей и систем ЧПУ последнего поколения). Учитывая. что сам лазер имеет встроенный компьютер, позволяющий ему работать с любой системой управления, доработки по сочетаемости будут не усложнять, а упрощать работу комплекса;

- наличие в России качественных научных (МФТИ, МГУ, МИФИ, др) и инженерно-технологических школ (МГТУ, МИФИ, СТАНКИН, МАИ, МЭИ, др.) , эти школы могут обеспечить необходимое количество специалистов как по эксплуатации так и по разработки новых комплексов ;

- возможности и желание зарубежных компаний принимать участие комплектации и поставках конечной продукции на мировые рынки. Здесь, прежде всего следует выделить такие страны, как Беларусь, Индия, Китай, Болгария, уже имеющие серьезные заделы для производства такого рода конструкций. Кроме того, новые страны Евросоюза , готовы к сотрудничеству, в т.ч. для развития собственного нереализованного потенциала;

- потенциально неограниченные потребительские возможности стран БРИК и окружающих их стран в отношении всего ряда машин, которые можно производить в России (от маломощных – до сверхмощных).

В материалах следующих разделов будут неоднократно рассматриваться некоторые технологические решения, приведенные выше, однако следует отметить, что применительно к различным отраслям, имеющим свою специфику, необходимо разрабатывать и производить не универсальные машины, закрывающих проблемы обработки в общем машиностроении, а специализированные, имеющие частную экономическую эффективность и необходимые как у нас в стране. так и за рубежом.

Маркировка и микрообработка деталей и узлов

Данные группы станков (установок) применяются практически во всех отраслях промышленности. Спрос на машины маркировки постоянно растет, причем интерес, как правило, обоюдный в том смысле, что поставщик продукции уверен в том, что вместо «родной» детали (заготовки) не поставят подделку, в получатель - в том, что полученный продукт гарантирован изготовителем.

Микрообработка в основном применяется в микроэлектронном производстве – при изготовлении элементной базы (микрочипы, п/п диоды различной мощности, резистивные матрицы и пр), в т.ч. на операциях разделения кристаллов, приварки выводов, диагностики сплошности материалов, контроля геометрии и пр. Перечень работ в микроэлектронике, где задействована лазерная техника, постоянно растет и данная группа машин занимает достаточно представительный номенклатурный ряд в общем семействе лазерных станков. На продукцию наиболее известных и авторитетных российских компаний спрос превышает предложение в 6-7 раз.

В последнее время широкую популярность получили волоконные лазеры в  ювелирной отрасли. Обработка камней (в т.ч. полудрагоценных), металлических и неметаллических оправ поставлена (даже в малых предприятиях) на поток, поэтому вопросы качества обработки и производительности это вопрос выживаемости. По информации ювелирной ассоциации неудовлетворенный спрос на высокотехнологичное и сравнительно недорогое оборудование составляет до 4,5 млрд.руб. в год.

Необходимо отметить, что данные направления развиваются, в основном предприятиями малого бизнеса.

Судостроение

Развитие судостроения – стратегическая задача страны. В настоящее время приняты соответствующие ФЦП (федеральные целевые программы [8]) по развитию судостроения, в т.ч. гражданского (начало финансирования – с 2009 года). Смысл данных программ – в полном и фундаментальном переоснащении заводов по изготовлению воднотранспортных средств, предусматривающем создание современной технической и технологической базы для любых заказчиков продукции (от маломерного рыболовного и  траулерного флота – до танкеров–газовозов водоизмещением более 80 тыс.тонн). Очевидно, что здесь необходимо не только строить новые сухие доки и стапельные места для строительства нового для нашей страны класса судов, но и принципиально менять технологические подходы по реализации основных операций, применяемых в судостроении – резке и сварке металлических (в т.ч. сплавов) конструкций, имеющих весьма широкую номенклатуру и отличающихся, как правило, индивидуальностью.

Отличительно чертой судостроения является то, что в производстве используется практически вся номенклатура производимых листовых материалов как по толщинам (1-30 мм), так и по иным линейным размерам (до 40 м). Это подразумевает наличие весьма широкого ряда технологических решений и конструктивов систем для наиболее полного решения комплекса задач, поставленных перед отраслью.

Отдельная тема в судостроительной отрасли – эксплуатация судов. Здесь рассматриваются несколько основных различных направлений с использованием лазерной техники: очистка поверхности корпусов судов от коррозии и наростов (промышленных и бытовых загрязнений), оснащение береговых сооружений разноплановыми системами для проведения ремонтных и регламентных работ, разработка и эксплуатация систем специализированной связи «берег – судно», тренажеров с постановкой объекта на рейд (причал) для различных портов международного базирования и пр.

Альтернативная энергетика.

По данным международных маркетинговых исследований фотоэлектроника и солнечная энергетика в целом в условиях мирового кризиса и рецессии мировой экономики является одной из немногих высокотехнологичных отраслей имеющих значительные перспективы роста. Прогнозируется пятикратный рост рынка к 2013 году, когда он превысит 100 миллиардов долларов США (по данным американских исследовательских агентств Lux Reaseach и NanoMarkets) []. Основной проблемой мешающей повсеместному внедрению солнечных элементов является низкий КПД и высокая себестоимость (стоимость кВт установленной мощности). Обе эти проблемы могут быть частично решены с помощью лазерных технологий. Например, многие из решений по повышению эффективности непосредственно основываются на лазерной микрообработке и реструктурировании PV материалов. В целях уменьшения себестоимости и одновременного повышения производительности, компании с готовностью инвестируют в создание полностью автоматизированных ультрасовременных производственных линий. Использование современных лазерных технологических комплексов может обеспечить высокую производительность и объем выпуска при одновременной высочайшей точности и минимальных повреждениях солнечных элементов.

Принципиальная возможность применения лазерной микрообработки при производстве монокристаллических и поликристаллических, а также тонкопленочных солнечных элементов, включая такие процессы как высокоточная высокоскоростная резка, скрайбирование, послойная абляция, структурирование поверхности, прошивка отверстий, изоляция краев, обжиг/поджиг контактов (laser fired contacts) показана в многочисленных научных исследованиях в России и за рубежом[]. Но в настоящее время широко применяются и имеют отработанную массовую технологию только некоторые из них (прежде всего маркировка, скрайбирование и микросварка), причем и в этих направлениях ожидается значительное усовершенствование технологии.

В 2006 году на мировом рынке имел место беспрецедентный рост объема продаж на рынке лазерного технологического оборудования (27% при исчислении в евро), причем наиболее быстро развивавшимся сегментом явились лазерные системы для микрообработки изделий микроэлектроники и наноиндустрии (рост более 35%). В 2007 и 2008 годах рост продолжился, хотя и замедлился (5-9%), при этом на рынке микрообработки рост был еще меньше. Основной причиной замедления роста выручки явилось падения курса доллара и последовавшее падение американского рынка (данные фирмы Optech Consulting - Laser Technik Journal 2007 №3; 2008 №3). На этом фоне стагнации продаж совершенно феноменально выглядят показатели спроса на технологическое оборудование для солнечной индустрии (согласно сообщениям на лазерном технологическом конгрессе AKL’08 поквартальные показатели продаж и запросов увеличились по сравнению с предыдущим годом в 2-3 раза).

Рост в данном секторе лазерных технологий связан с тем, что солнечная энергетика оказалась чрезвычайно востребованной в ситуации растущих цен на углеводородное сырье и финансового кризиса. Другим фактором роста явились программы государственной поддержки конечных потребителей и производителей солнечных элементов в США, Европе и Японии.

Вывод: Среди рассмотренных лазерных технологий наиболее востребованными,  на сегодняшний день, являются технологии прецизионной обработки. Эти технологии нашли применения во многих отраслях промышленности, но наиболее востребованы в производстве солнечных фотоэлементов.

# 3.  Анализ процессов обработки изделий солнечной энергетики.

## 3.1. Солнечные фотоэлементы, перспективы использования лазерных методов обработки

Как было указанно выше, применение  лазерных технологий может снизить стоимость киловатта установочной мощности солнечных батарей. Этого снижение можно добиться двумя путями: увеличением КПД солнечного элемента и (или) уменьшением стоимости производства. Для понимания как лазер используется в этих целях, необходимо  рассмотрим принцип действия СФЭ  и цикл их производства.

Основные принципы работы фотовольтаических элементов.

Солнечные  фотоэлементы преобразуют энергию солнечного излучения в электроэнергию. Преобразование энергии в ФЭ основано на фотовольтаическом эффекте, который возникает в неоднородных полупроводниковых структурах при воздействии на них солнечного излучения[9]. При освещении в полупроводнике образуются носители тока, положительно заряженные дырки  и отрицательно заряженные электроны. За  счет диффузионного электрического поля в p-n или гетеропереходе происходит разделение зарядов в полупроводниковых СФЭ.  Носители собираются на соответственно заряженных электродах СФЭ

Уменьшение КПД солнечного элемента возможно за счет нескольких физических  явлений (рис.6): не поглощение фотонов с энергией больше ширины зоны, тепловые потери при взаимодействии носителей электрического тока с решеткой, потеря напряжения на контактных переходах, потеря при  рекомбинации.  Существуют методы оптимизации физических свойств солнечных элементов для повышения КПД.  Кроме физических явлений на КПД солнечных элементов влияет их конструкция.  Например: необходимость размещать контакты на передней (освещаемой) стороне СФЭ приводит к уменьшению освещенной поверхности, следовательно,  и к уменьшению тока. Существуют несколько решений этой конструкционной проблемы, в большей их части применяется лазерное воздействие.

Рис 6[10]. Потери в стандартной солнечной батарее. (1) не поглощение фотонов с энергией больше ширины зоны; (2) тепловые потери при взаимодействии с решеткой; (3) и (4) потеря напряжения на контактах и переходе; (5)  потери при рекомбинации.

Производство СФЭ

Неорганические полупроводниковые СФЭ производится двумя способами. Из  заготовки полупроводника нарезаются пластины толщиной сотни микрон, затем эти пластины обрабатываются и им предаются нужные свойства[11]. Второй способ, осаждение тонких пленок полупроводника из газов на подложку. Толщина пленок порядка сотни нанометров.

Наиболее используемым химическим элементом при производстве СФЭ является кремний, это связано с доступностью этого материала и высокой развитости технологии его получения. Диоксида кремния SiO2 , самый часто встречающийся элемент земной коры. Производно кремния начинается с разработки месторождений кварца или песка. Исходное сырье должно содержать как можно меньшую концентрацию железа, алюминия и других металлов. Диоксид кремния нагревают до температуры 1500-2000 °C вместе с углеродом в дуговой печи.

Получившийся  кремний имеет 98% чистоту и его принято называть кремнием металлургической градации (MG). Солнечный кремний или кремний солнечной градации  занимает промежуточное значение между кремнием металлургической градации (MG) и кремнием электронной градации (EG). Для дальнейшей очистки кремния используется безводная соляная кислота, при 300 °C происходит реакция окисления, при этом металлы свои хлориды: FeCl3, AlCl3

SiHCl3 имеет низкую температуру кипения 31.8 °, путем возгонки SiHCl3 отделяют от хлоридов металлов. В результате количество загрязнений становиться меньше 1ppb (миллиардная доля).

Наконец, в результате реакции чистого SiHCl3  с водородом при температуре 1100°C в течение  200-300 часов получается очень чистый кремний

SiHCl3 + H2  → Si + 3HCl

Реакция происходит в большой вакуумной камере, кремний осаждается на тонкие поликристаллические стержни, происходит формирования стержней поликристаллического кремния диаметром 150-200 мм. Этот способ получения кремния был разработан компанией Siemens в  шестидесятые годы и обычно называется Siemens процесс.

Полученный кремний имеет полупроводниковую градацию (PG) чистоты, он служит исходным сырьем для процесса кристаллизации – дальнейшей очистки кремния. Производства кремния электронной градации (EG) требует больших энергозатрат. Для целей солнечной энергетики приемлем кремний боле низкой чистоты, поэтому следующие стадии в процессах производства кремни солнечной градации и электронной градации могут отличаться.

Кромке чистоты кремния важна и его кристаллическая структура на таблице ниже приведена типизация различных видов кристаллического кремния [11]

| Описаний | Символ | Размер зерна | Обычный способ выращивания |
| --- | --- | --- | --- |
| монокристаллический | sc-Si | >10см | метод Чохральского, метод зонной плавки |
| мультикристаллический | mc-Si | 1мм-10см | отливка, вытяжка полотна, ленточный |
| поликристаллический | pc-Si | 1µ-1мм | химическое осаждение из паровой фазы |
| микрокристаллический | µc-Si | <1µ | плазменное осаждение |

Таблица 2. Типы кремния.

Монокристаллический кремний высокой степени очистки получают методом Чохральского или методом зонной плавки[] эти процессы требуют большого потребления энергии . Технология производства мультикристаллического более простая и дешевая, но свойства mc-Si хуже чем свойства sc-Si, из за наличия границ зерен. Эти границы препятствуют прохождения электронов в следствии чего уменьшается ток. Так же на границах зерен имеет место повышенная рекомбинация электронов и дырок.

Метод Чохральского -  выращивание кристаллов путём вытягивания их вверх от свободной поверхности большого объёма расплава с инициацией начала кристаллизации путём приведения затравочного кристалла (или нескольких кристаллов) заданной структуры и кристаллографической ориентации в контакт со свободной поверхностью расплава[12].

Для получения пластин мультикристаллического кремний,  кремний,  от Siemens процесса, плавят в кубических тиглях, затем медленно остужают, при этом формируются зерна характерного размера 1см. Получившийся слиток разрезают дисковой пилой на кубы, кубы режут на пластины.

Пластины очищают и химически структурируют, затем помешают в камеру с фосфорной атмосферой и нагревают, происходил, диффузия фосфора, кремний легируется и образование p-n перехода.Методом трафаретной печати наносятся передний и задний контакты.

Существенным недостатком кристаллического и поликристаллического кремния, как исходного материала для производства солнечных элементов, является высокая себестоимость. Она составляет 40-50% от себестоимости готового модуля.  Такие материалы как аморфный кремний, поликристаллический теллурид кадмия, copper indium gallium diSelenide (CIGS)  имеют коэффициент поглощения солнечного излучения на порядок выше, поэтому для солнечных элементов  достаточно тонкой пленки толщиной порядка микрон. Тонкая пленка полупроводника может осаждаться как на стекло, так и на лист нержавеющей стали или на пластмассовую пленку. Задний и передний электрический контакты также осаждаются,  передний контактом является слой прозрачного проводящего оксида (TCO - transparent conducting oxide), задним слой металла.

Принципы работы тонкопленочных СФЭ и пластиночных СЭ одинаковы ,  отличаются способы производства.  Поэтому ряд лазерных технологий, таких как раскоротка и маркировка, востребованы для обоих видов, а такие технологии как, прожиг контактов, прошивка отверстий для задних контактов и любые другие технологии по оптимизации контактов не являются востребованными. Это связанно с тем что, интегральная электрическая цепь создается, в нутрии самой батареи в процессе структурирования.

В производстве пластиночных солнечных элементах применяются следующие лазерные технологии:  резка, термораскалывание и скрайбирование; изоляция краев; проточка канавок для передних контактов; лазерная  маркировка; структурирование и другие []. Некоторые из этих технологий схематично изображены на рисунке 7

Рис 7. Применение лазера в обработке [15]: a) Изоляция краев b) Проточка канавок для передних контактов c) Прошивка отверстий для задних контактов. d) Прижигание контактов

Мы считаем , что при выборе технологических операций в первую очередь необходимо учитывать следующие факторы:

- актуальность,

- перспективность,

- наличие потенциального партнера-компании, заинтересованного во внедрении данной технологии в производстве,

- востребованность на рынке,

- степень сложности технологической операции.

Подробно опишем указанные выше технологические операции и произведем выбор технологических задач, для которых будет создан лазерный комплекс.

Резка, термораскалывание и скрайбирование.

Методы разделения пластин кремния востребованы не только в фотовольтаике но и в микроэлектронике. Пластины разделяют двумя способами резкой и скрайбирование с последующей ломкой.  В серийном производстве микрочипов применяется метод скрайбирования,  при производстве малого количества чипов существует необходимость вырезать отдельный микрочип без повреждения оставшейся части пластины.

Скрайбирование осуществляется механическими, лазерными и электронно-лучевыми методами. Наибольшее распространение получили методы скрайбирования алмазным резцом (вращающимся алмазным диском) и лазерным лучом. Алмазным скрайбером  на пластины наносят риски (шириной 20 ... 40 мкм, глубиной 10 ... 15 мкм) со стороны структур в двух взаимно перпендикулярных направлениях по границам между отдельными чипами. Одним из  основных недостатков скрайбирования  алмазным резцом является неровный (рваный) край реза, который приводит при ломке к сколам и другим дефектам этого метода разделения. Другим является наличие при резке мусора (твердых частицы материала) , эти частицы приводят к повреждениям ухудшая свойства поверхности  . Преимущества метода механического скрайбирования: высокая производительность (более 10 пластин Ǿ 76 мм в ч),возможность быстрой переналадки оборудования. Более перспективным является метод лазерного скрайбирования. Риски  при лазерном скрайбировании получаются с гладкими ровными краями, поэтому качество последующей ломки более высокое  []. Скрайбирование лазером происходит, в основном, за счет испарения количество мусора меньше чем при механической обработки.

Заметим, что  вырезать отдельный чип без повреждения оставшейся части пластины алмазным резцом невозможно. Тогда как лазерный метод подходит для такой операции.

Также возможно разделение пластин с “нулевой шириной реза”, такой процесс называется термораскалывание - управляемого раскалывания за счет модулирования внутреннего напряжения. Термораскалывание происходит при  температурах ниже температура плавления и мощностях лазерного излучения  значительно меньших мощностей при резка и скрайбирования.

Изоляция краев

При формировании p-n перехода на пластине, эмиттер и задний контакт оказываются, частично, замкнуты на краях.  Чтобы избежать паразитических токов,  производят изоляцию  – удаление легированный слой вдоль краев элемента. Это процесс называется раскоротка.

Классическим методом раскоротки является плазменное травление, легированные пластины кремния складываются в стопку и помешают в реактор с CF4 и O2 где с краев пластины удаляется слой p-n перехода.  Раскоротку можно произвести лазером  проскрайбировав легированный слой  вблизи края пластины. Скрайб должен лежать как можно ближе к краю, так как с изолирования часть эмиттера не собирается заряд. Жидкая фаза и газообразная фаза должны быть полностью удалены из скрайба, от этого зависит качество изоляции.

Преимущество лазерной технологии заключается в упрошении производственного процесса, нет необходимости собирать пластины в стопки и помешать в реактор. Также лазерная технология позволяет избежать использования вредных для природы веществ, необходимых при плазменном травлении.

Проточка канавок для передних контактов (Laser grooved buried contact) .

В технологии Laser grooved buried contact передней контакт солнечного элемента размешается в проскрайбированной лазером канавке. Теневой эффект в этом случае уменьшается и эффективность элемента повышается.

Прошивка отверстий для задних контактов.

КПД солнечных элементов может быть увеличено за счет перекомпоновки передних контактов, покрывающих существенную часть рабочей поверхности. В основе концепции лежит принцип перегруппировки контактов с передней поверхности на заднюю. Достигается это путем прошивки отверстий в пластине полупроводника с одновременным или последующим их легированием. Для достижения оптимальных параметров диаметр отверстий должен быть десятки микрон, а расстояние между отверстиями – сотни микрон.

Прожигание контактов (Laser Fired Contacts) .

При производстве пластиночных СФЭ, для улучшения его электрических и термомеханических свойств, выгодно создать слой пассивации (нитрид или оксид) между слоями заднего алюминиевого контакта и полупроводника[14]. Однако этот слой является изолятором и необходимо соединить слой металла и полупроводника. Для этой цели применяется инфракрасный лазер, с его помощью алюминий прожигают через слой пассивации, при этом образуется проводящий сплав алюминия и полупроводника. Для пластины  125x125мм необходимо 15000  точек контакта.

Лазерная  маркировка.

Для целей идентификация, наблюдения,  хранения информации используется маркировка СФЭ. Маркировка должна быть аппаратно читаема, не воздействовать на другие процессы и обеспечивать полную идентификацию на любой стадии жизненного цикла СЭ.

Структурирование тонких пленок (Р1, Р2, Р3).

Одним из главных преимуществ тонкопленочных СФЭ в сравнение с пластинными СФЭ является возможность проведения разводки внутри батареи. Это означает, что последовательное соединение ЭДС происходит уже в процессе производства элемента и не требуется запаивать отдельные элементы в модули.

Последовательное соединение, выполняется путем структурирования тонкопленочных слоев во время производства элементов. Обычно необходимо три шага структурирования для получения последовательного соединения ЭДС. Первый P1 – это разделение заднего контакта, в пленке прозрачном проводящем оксиде (TCO) , толщиной порядка 100 нанометров,  формируются борозды. Затем, происходит осаждение слоя полупроводника, толщина этого слоя порядка микрона. Шаг P2 - скрайбирование слоя полупроводника с некоторым смещением относительно борозд в TCO, при этом слой TCO не должен быть задет.  После скрайбирования полупроводника наносится слой заднего электрода его толщина порядка 100 нанометров. Для окончательного формирования последовательного соединения ЭДС   одновременно скрайбируются все слои кроме TCO – шаг P3. Для наглядности все шаги P1, P2, P3 схематично представлены на рисунке ниже.

Рис 8. Структура тонкопленочного СЭ[16]

После процессов P1, P2, P3 СЭ представляет систему из последовательно соединенных ЭДС. Ток во всех ячейках имеет одинаковую величину, а напряжение нарастает от ячейки к ячейке V1<V2<V3.

Процесс структурирования интересен тем, что не лазерные технологии  значительно уступают по качеству лазерным, фактически лазерное структурирование – единственный приемлемый для массового производства метод. Это связанно с тем, что необходимо полностью удалить один слой , не задев соседний, толщина слоя несколько полупроводника микрон (или 100 нанометров).  Обрабатываемые слои имеют разные коэффициенты поглощения лазерного излучения с тои или иной длиной волны.  Операцию P1 осуществляют инфракрасным лазером,   для процесса P2 используется зеленое  лазерное излучение (длина волны 532 нм), излучение с такой длиной волны хорошо поглощается  слоем полупроводника, а слой TCO практически прозрачен для такого излучения. Для процесса P3 так же используется “зеленый” лазер.

Вывод: таким образом, применение лазерных технологий в солнечной индустрии и микроэлектронике может быть разделено на два больших направления:

1) Лазерная обработка пластин (толщиной 100 – 600 мкм) из монокристаллического или поликристаллического кремния, а также ряда других кристаллических материалов.

2) Лазерная обработка тонкопленочных элементов (от 3 до 60 слоев с характерными толщинами 10 – 1000 нм) из различных полупроводниковых и проводящих материалов (например, ТСО – прозрачные проводящие оксиды, аморфный кремний и нанокристалический кремний, теллурид кадмия (CdTe), медь индий диселенид (CIS), медь индий галлий диселенид (CIGS) и другие).

Что касается первого направления, то теоретически и экспериментально показано, что лазерные технологии могут эффективно применяться для осуществления до 10 операций повышающих технико-экономические характеристики монокристаллических и поликристалических кремниевых фотоэлементов и изделий микроэлектроники (в частности их КПД). Речь идет о резке, скрайбировании, модификации поверхности (например, для снижения потерь при отражении), сверлении микроотверстий и создании канавок для контактов (с целью снижения «теневого эффекта»), отжиге контактов, изоляции краев («раскоротке»).

Еще более перспективным является второе направление (лазерная обработка тонких пленок). Дело в том, что как указывают, например, представители Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems лазерная технология обработки тонких пленок с присущей ей высокой производительностью, минимальными размерами дефектных зон, высокой точностью фактически не имеет альтернативы, так как другие технологии (например, механическое скрайбирование) не позволяют выполнять современные требования по наноразмерному качеству обработки и производительности  [].

Важность развития лазерных технологий обработки тонких пленок определяется также тем обстоятельством, что по данным консалтинговой компании Nanomarkets тонкопленочные изделия в ближайшие годы станут основной областью коммерческого применения нанотехнологий [].

Одна из основных задач при внедрений лазерной микрообработки в массовое производство пластиночных и тонкопленочных солнечных элементов  является достижение высоких скоростей и экономической эффективности обработки при одновременном сохранении качества (наноразмерных дефектных зон, отсутствия  повреждений субстрата, разрывов и пробоев при лазерной абляции и т.д.).

По итогам предварительных исследований мы уточнили перечень технологических задач, которые должны быть решены на лазерном комплексе, а именно:

1.	резка кристаллических кремниевых пластин с минимальным дефектным слоем;

2.	скрайбирование кристаллических кремниевых пластин с заданными параметрами;

3.	поверхностная обработка кристаллических кремниевых пластин, включая «мягкую» и «жесткую» маркировку

4.	абляция и микрообработка  тонкопленочных элементов.

## 3.2. Требования к характеристикам лазерного комплекса

Сформулируем требования к характеристикам лазерного комплекса для прецизионной обработки солнечных элементов. Данный вид обработки  является разделом лазерного формообразования, и он основан на удалении материала. Микрообработка включает в себя, прежде всего, процессы сверления отверстий, резки, а также гравировки и маркировки. Основным механизмом удаления материала является его испарение и плавление с последующим   вытеснением расплава из зоны облучения под действием давления паров или внешних механических сил.[17] Все выше перечисленные лазерные технологии в обработке солнечных элементов тоже основаны на испарении (абляции) материалов.

Общее требование для всех технологий обработки солнечных элементов минимальное остатка твердой и жидкой фазы на обрабатываемой поверхности . Твердый или жидкий мусор (расплав)  загрязняет и царапает поверхность, в результате чего падает КПД солнечного элемента, так как уменьшается погашение солнечных лучей. Теоретически показан и подтвержден экспериментальными данными тот факт, что обработка материала импульсным излучением более качественна, чем обработка непрерывным излучением. Это связанно с тем, что при импульсном излучении пиковая плотность энергии значительно выше средней плотности энергии и обработка преимущественно происходит за счет испарения материала, а не плавления, поэтому уменьшается зона теплового воздействия и количество мусора  на обрабатываемой поверхности.

Скорость обработки, а следовательно и производительность, при работе лазера в импульсном режиме, определяется мощностью излучения,  частотой следования импульсов и площадью единичного воздействия. Максимальная скорость обработки будет пропорциональна произведению размера пятна на частоту. Эта зависимость верна, если энергии одного импульса достаточно для испарения необходимого количества материала.

Так как основным процессом при прецизионной обработке импульсным лазером является испарения. Мощность и плотность энергия излучения должна быть достаточной для испарения необходимого количества вещества.

Рассмотрим график зависимости коэффициента поглощения от длины волны в некоторых  полупроводниках наиболее часто используемых в фотовольтаике.

Рис 9. коэффициент поглощения наиболее распространенных материалов солнечной энергетики.

Понимая принцип поглощения можно сформулировать требования к длине волны излучения лазера. Для кристаллического кремния: если необходимо обработать только поверхность, то наилучшим выбором будет ультрафиолетовый свет, для обработки объема подойдет красный (инфракрасный) свет. Для аморфного кремния необходимо излучение с длинной волны меньше 900 нм , для излучение с большей длиной воны аморфный кремней является прозрачным.

Возможность провидения тех или иных операция микрообработки также определяется   точность позиционирования, и  повторяемости. Так как процессы микрообработки являются многостадийными , точность позиционирования и повторяемости должны быть меньше характерных размеров зон обработки.

Подытожим, основные параметры лазерного комплекса, от которых зависит результат обработки,  являются:

- Параметра лазерного излучения

  - Частота

  - Длина волны

  - Плотность мощности

- Параметры координатной системы

  - Точность позиционирования

  - Повторяемость

Для уточнения этих параметров  необходимо разработать экспериментальный стенд и провести на нем отработку технологий микрообработки.  Исследуем возможные компоновки экспериментального стенда.

## 3.3 Выбор основных составных частей лазерного лабораторного стенда.

Рассмотренные выше технологические операции, которые будут отрабатываться на разрабатываемом стенде, требуют применения различных длин волн лазерного излучения. Рассмотрим современные типы промышленных лазеров и выберем наиболее технологичный и перспективный вид.

Газовые СО2  лазеры используются главным образом в промышленных установках лазерной резки. Они характеризуются уровнями мощности от сотен ватт до единиц киловатт. КПД промышленных СО2  лазеров составляет 8-10%. Выпускаемые СО2  лазеры хорошо адаптированы к промышленным условиям эксплуатации, их обслуживание требует средней квалификации персонала. Производство СО2  лазеров хорошо налажено, количество выпускаемых в мире установок с СО2  лазерами достигает нескольких тысяч в год. Накоплен огромный опыт их эксплуатации, технологические режимы с их использованием хорошо отработаны.

Недостатками СО2  лазеров являются работа на длине волны излучения 10,6 мкм, на которой металлы имеют очень низкое поглощение, отсутствие материалов для волоконной доставки излучения большой мощности, необходимость регулярного обновления лазерной смеси.

Рис 1 Газовые СО2  лазер .1 - разрядная трубка; 2 - непрозрачное зеркало; 3 - источник питания; 4 - вакуумный насос; 5 - полупрозрачное зеркало

Известные мировые производители установок с СО2  лазерами: Amada, Bystronic, Trumpf, LVD, FINN POWER. Газовые лазеры построены по классической схеме: через трубу пропускают газ, который испытывает мощное внешнее энергетическое воздействие. Возбужденные частицы, переходя на иной энергетический уровень, высвобождают световую энергию, которая собирается в одном из торцов трубы и, проходя через сложную оптическую систему в виде энергетического пучка, фокусируется (с помощью оптической головки) на объект обработки. Разнообразие конструкций газовых лазеров очень велико, так как их разрабатывали, дорабатывали и усовершенствовали в течение десятилетий. Проблемы заключаются в следующем:

1) длина волны газовых лазеров более 10 мкм (существенно более удалена от уровня предпочтительного поглощения металлов, чем волоконного иттербиевого – около 2 мкм), поэтому мощность газового лазера должна быть изначально больше для оказания равного эффекта на обрабатываемый металл;

2) объем любого возбуждаемого газа в конкретном объеме трубы конечен, поэтому получаемая мощность тоже считана. Грубо говоря, для увеличения мощности в какое-то количество раз, необходимо увеличивать размеры трубы, что ведет к утяжелению конструкций. Так, 3-х киловаттная раскройная система «TRUMPF» имеет перемещающуюся оптическую систему портального типа весом около 800 кг, установленную на станине в несколько тонн (до восьми). Такие веса опор необходимы для устранения вибраций и повышения прочностных параметров раскройного стола, постоянно испытывающего перегрузки из за ускорений портала, в т.ч. на холостых ходах и угловых резах. При использовании волоконных лазеров (где внешняя перемещающаяся оптика состоит  только из легкой оптической головы весом один-три килограмма) подобных проблем не существуют, что существенно снижает требования к прочностным и весовым характеристикам столов;

3) энергетические затраты на достижения заданного эффекта при накачке СО2 лазера с КПД 5-7% существенно выше, чем у волоконных (с КПД каждого лазерного модуля – до 50%, и КПД свей установки – на уровне 35%). Этот фактор в последнее время выходит у эксплуатационников на первый план;

4) в силу принципов своего построения, энергетический пучок волоконного лазера транспортируется по волокну, которое можно произвольно прокладывать от генератора к месту (столу или пространственному манипулятору) обработки. Газовый же лазер имеет громоздкую оптическую систему, как правило, с трудом поддающейся регулировке и перенастройке и действующую в строго определенном (вертикальном) положении.

Существует еще ряд достоинств (в т.ч. несопоставимая цена, в разы отличающаяся при производстве и эксплуатации волоконных и газовых лазеров.). В дальнейшем, стоимость волоконных лазеров будет постепенно снижаться, имея весьма приличный запас по марже), в то время как промышленные газовые лазеры уже сегодня в 2-2,5 раза дороже (при сопоставимой номинальной мощности) и находится на уровне себестоимости.

Отдельная тема – качество пучка, позволяющая достигнуть новых качеств при обработки, в т.ч. «поднять» ранее не используемые технологии применения.

_________

Твердотельные лазеры. Целесообразно разбить твердотельные лазеры на три подвида

- Твердотельные лазеры с ламповой накачкой

- Твердотельные лазеры с диодной накачкой

- Дисковые лазеры с диодной накачкой

- Волоконные лазеры

Такое разбиение необходимо, так как различия в конструкции этих типов твердотельных лазеров приводит к значительному различию их параметров. Рассмотрим каждый вид отдельно.

Твердотельные лазеры с ламповой накачкой используются в небольших установках лазерной резки, сварки и термообработки. Эти лазеры характеризуются низким КПД (до 2-5%), низким качеством излучения, высокими термооптическими искажениями, небольшим ресурсом дуговых ламп накачки, высокими эксплуатационными расходами. Требуют высокой квалификации обслуживающего персонала. Мощность выпускаемых лазеров достигает нескольких киловатт. В настоящее время активно вытесняются волоконными лазерами. Твердотельные лазеры принципиально отличаются от газовых тем состоянием, в котором находится рабочее вещество, а также характером его накачки. Если в газовых лазерах широко используют самые разнообразные способы накачки (электрические, оптические, химические, тепловые и т.д.), то в твердотельных лазерах их выбор более ограничен. Накачка производится обычно через охлаждающую рабочее вещество жидкость и осуществляется оптическими средствами — с помощью излучения газоразрядных ламп, светодиодов, лазеров и т.п. Наиболее широко применяют ламповую накачку.

Обычно в конструкции твердотельного лазера используются активный (лазерный) стержень и лампа накачки одинаковой («карандашной») конструкции. Зеркала и  оптического резонатора разделены управляющим оптическим затвором  Для эффективного применения энергии оптической накачки стержень  и лампа  помещены в замкнутый рефлектор  эллиптической формы в фокусах эллиптического сечения рефлектора, что позволяет сконцентрировать энергию оптической накачки в объеме активной среды. Рефлектор  заполнен охлаждающей жидкостью, которая периодически прокачивается через лазер.

Рис 2 . Твердотельные лазеры с ламповой накачкой :1 — заднее зеркало, 2 — лампа накачки, 3 — кристалл, 4 — отражатель, 5 — заслонка, 6 — выходное зеркало, 7 — модулятор света, 8 — фокусирующая оптическая система

Среди лазерных материалов наиболее представительной является группа ионных кристаллов с примесями. Кристаллы неорганических соединений фторидов оксидов и сложных соединений содержат в кристаллической решетке ионы активных примесей, редкоземельных (самария Sm2+, диспрозия Dy2+, тулия Tw2+, Tw3+, празеодима Pr3+, неодима Nd3+, эрбия Er3+, гольмия Нo3+), переходных (хрома Cr3+, никеля Ni2+, кобальта Со2+, ванадия V2+) элементов или ионов урана U3+. Концентрация активных примесей в кристаллах составляет от 0,05 до нескольких процентов (по массе). Генерация возбуждается методом оптической накачки, причем энергия в основном поглощается ионами примесей. Рассматриваемые лазерные материалы отличаются высокой концентрацией активных частиц (1019 - 1021 см-3), весьма небольшой шириной линии генерации (0,001¬0,1 нм) и малой угловой расходимостью генерируемого излучения.

К недостаткам этих материалов следует отнести низкий  коэффициент преобразования электрической энергии в энергию лазерного излучения в системе «лампа накачки—кристалл», сложность изготовления лазерных стержней больших размеров и необходимой оптической однородности.

Лазерные кристаллы с дозированными примесями выращиваются, как правило, посредством направленной кристаллизации расплава в специальных кристаллизационных аппаратах, обеспечивающих высокую стабильность температуры расплава и скорости роста кристалла. Из выращенных кристаллов вырезаются цилиндрические стержни длиной до 250 мм и диаметром 2¬20 мм. Торцы стержней шлифуются, а затем полируются. В большинстве случаев стержни изготавливаются с плоскими торцами, параллельными друг другу (с точностью 3”¬5”) и строго перпендикулярными геометрической оси стержня. Возможно применение торцов сферической и иных конфигураций.

Твердотельные лазеры с диодной накачкой имеют повышенный КПД (до 10-15%). Выпускаются главным образом для установок небольшой мощности (несколько десятков ватт). Требуют тщательной юстировки и обслуживания высококвалифицированным персоналом.

Принципиально отличаются от твердотельных лазеров с ламповой накачкой тем, что вместо стержневой лампы в конструкции применяется линейка полупроводниковых диодов.

Рис 3. Твердотельные лазеры с диодной накачкой 1- заднее зеркало, 2 - лазерные диоды оптической накачки,3 - кристалл Nd:YAG, 4 - корпус, 5 - заслонка, 6 - выходное зеркало, 7 - модулятор света, 8 - фокусирующая оптическая система

Лазерный диод состоит из двух полупроводниковых пластин (p- и  n-типов). Генерация излучения происходит в pn-переходе. Источником возбуждения является электрический ток, протекающий через переход. Для генерации излучения, как и в газовом лазере, две грани исполняют роль параллельных зеркал и изготавливаются методом скола, а две другие грани делаются шероховатыми, чтобы уменьшить отражение от них. Лазерные диоды могут использоваться как самостоятельные излучающие компоненты полупроводниковых лазеров, однако наибольшее применение они находят как элементы  накачки в твердотельных и волоконных лазерах.

Недостатки полупроводниковых лазеров:

- невысокая когерентность излучения (в сравнении, например, с газовыми лазерами)

- значительная ширина спектральной линии;

- большая угловая расходимость;

- асимметрия лазерного пучка.

Дисковые лазеры с диодной накачкой по сравнению с традиционными твердотельными лазерами на кристаллах стержневого типа отличаются улучшенным качеством выходных пучков, меньшей чувствительностью к термооптике. Выпускаются в ограниченном количестве небольшим числом компаний в мире, так как характеризуются высокой себестоимостью производства и сложностью настройки.

Разновидность твердотельного лазера. Принципиальное отличие от классической стержневой конструкции твердотельного лазера заключается в том, что вместо активного стержня используется диск, с одной стороны имеющий отражающую поверхность, а с другой – полупрозрачную, пропускающую лазерное излучение. Накачка осуществляется с помощью полупроводниковых диодов, энергия от которых по оптическому волокну, но под углом к излучения лазера подается в точку выходного излучения. Со стороны отражающей поверхности диск охлаждается.

Рис 4  Дисковые лазеры с диодной накачкой .

Основное преимущество по сравнению с классической твердотельной конструкцией – равномерное охлаждение активного элемента лазера (диска), вследствие чего нет эффекта возникновения градиента температур в активном элементе и не возникают «термооптические линзы», заметно снижающие эффективность обычного твердотельного лазера. Недостатки – сложность  настройки всей конструкции лазера, что приводит к ее невысокой надежности и необходимости высокой квалификации обслуживающего персонала.

В волоконном лазере активной средой является кварцевое волокно, активированное ионами иттербия (для длины волны 1070 нм; для других длин волн могут использоваться другие активаторы – эрбий – 1550 нм, тулий – 1900 нм). Накачка активатора осуществляется мощными лазерными диодами с длиной волны 970 нм. Поскольку оптическая накачка осуществляется по всей длине волокна, то отсутствуют такие свойственные обычным твердотельным лазерам эффекты, как термолинза в кристалле, искажения волнового фронта вследствие дефектов самого кристалла, нестабильность луча во времени и др., которые всегда препятствовали достижению максимальных возможностей твердотельных систем. Однако сами принципы строения и работы волоконного лазера гарантируют высокие эксплуатационные характеристики и делают  данные устройства эффективным преобразователями светового излучения в лазерное.

Рис 5. Волоконные лазеры

Основными элементами волоконного лазера являются: полупроводниковый источник накачки с волоконным выходом (блок накачки) активный одномодовый волоконный световод с диаметром сердцевины внутриволоконные решетки показателя преломления (зеркала лазера). Лазеры работают в непрерывном режиме или с внешней модуляцией до 20 кГц и имеют полный КПД до 30%, что значительно превышает КПД промышленных лазеров других типов – твердотельных (2-3% с ламповой накачкой и 4-6% с диодной) и СО2 лазеров (8-10%). Волоконные лазеры по оптическому качеству выходных пучков значительно превосходят лазеры других типов (твердотельные, в том числе дисковые, газовые, диодные), что в несколько раз повышает эффективность лазерных установок и расширяет области применения лазерных технологий для обработки материалов.

Основное отличие волоконных лазеров является, возможность варьирования  мощность лазера от единиц ват до киловатт , эффективный теплоотвод, компактность и малый вес, низкая стоимость владения.

Обобщим выше сказанное в виде таблицы.

Таблица 2 . Сравнительные характеристики волоконных лазеров и лазеров других видов

| Параметр | Требования для использования промышленности | Газовый лазер (СО2) | Твердотельный лазер (с ламповой накачкой) | Твердотельный лазер (с диодной накачкой) | Твердотельный лазер (дисковый) | Волоконные лазеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выходная мощность, кВт | 1…30 | 1…30 | 1…5 | 1…4 | 0,5…4 | 1…50 |
| Длина волны, мкм | как можно меньше | 10,6 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,07 |
| КПД, % | > 20 | 8…10 | 2…3 | 15…20 | 15...20 | 20…30 |
| Дальность доставки излучения волокном | 10…300 | отсутствует | 20…40 | 20…40 | 20…40 | 10…300 |
| Стабильность выходной мощности | как можно выше | низкая | низкая | низкая | низкая | очень высокая |
| Чувствительность к обратному отражению | как можно ниже | высокая | высокая | высокая | высокий | низкая |
| Занимаемая площадь, кв. м. | как можно меньше | 10…20 | 11 | 9 | 1 | 0,5 |
| Стоимость монтажа, отч. ед. | как можно меньше | 1 | 1 | 0,8 | 1 | < 0,05 |
| Стоимость эксплуатации, отч. ед. | как можно меньше | 0,5 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,13 |
| Стоимость обслуживания, отч. ед. | как можно меньше | 1…1,5 | 1 | 4…12 | 4…10 | 0,1 |
| Общая стоимость владения*, $/час | как можно меньше | 25 | 50 | 47 | 37 | 12 |
| Периодичность замены ламп и лазерных диодов, час. | как можно больше | - | 300…500 | 2000…10000 | 2000..10000 | > 50 00 |
| Цена на лазеры малой мощности* $тыс. | как можно меньше | 5-35 | 5-40 | 5-40 | н.д. | 5-35 |
| Цена на лазеры средней мощности* $тыс. | как можно меньше | 100-260 | до 1 млн. | до 1 млн. | н.д. | до 100 |
| Цена на лазеры высокой мощности* $тыс. | как можно меньше | 500.-8 млн. | нет | нет | н.д. | 250 т. |

* цены по состоянию на 2008 год.

Как видно из сравнения  технологические комплексы на основе волоконных лазеров имеют значительные преимущества, перед комплексами на основе других видов лазеров.

Таким образом, в нашем экспериментальном стенда мы будем использовать следующие лазеры: Волоконный непрерывный (λ =1.06 мкм, P=600 Вт)  лазер с возможностью модуляции излучения.  Импульсный твердотельный лазер с диодной накачкой (λ =532 мкм, P ~ 5 Вт).

Координатная система.

Функциональные модули

Использование

Ниже приведен принцип работы проектируемый лабораторного стенда (рис 6).

Рис 6. Функциональная схема стенда.

Лазер генерируют лазерные импульсы с длиной волны 1,06 мкм или 532 нм соответсвенно. Пучок лазерного излучения направляется на вход оптической системы 2 (ОС), которая выполняет следующие функции: преобразование лазерного излучения, транспортировка в заданном направлении и формирование (фокусировка) лазерный луч в пятно с помощью фокусирующей головки (ФГ). Для визуального контроля над процессом обработки образцов и для позиционирования оптическая система 2 снабжена телевизионной системой наблюдения (ТВ). Относительные перемещения образца (изделия, И), устанавливаемого на предметном столе (ПС) и лазерного пятна обеспечиваются с помощью кинематической системы 3 (КС) на базе линейных двигателей. Лазер 1, оптическая система 2, кинематическая система 3 устанавливаются на жестком, вибро- и температуроустойчивом каркасе, гранитном основании 4. В состав лабораторного стенда будут входить так же различные технологические модули, обеспечивающие выполнение технологического процесса 5. Это, в частности, могут быть: пневмосистема для подачи газов, системы удаления газов, стробирования телевизионной системы (защита от засветки), освещения; блоки управления вакуумными, термостабилизировнными и др. предметными столами; устройства загрузки, блокировки и другие.

Система управления будет состоять из компьютера, рабочего места оператора, дополнительного процессора (контролера, блока управления линейными двигателями (БУД).

Команды на выполнения технологического задания, связанные с движениями по заданнаму алгоритму (чертежу, технологии), будут задаваться непосредствено от компьютера, в то время как для управление лазером и технологическими модулями будет использоваться дополнительный контролер (блок БКУ). Такая структура управления позволит значительно расширить технологические возможности системы управления параметрами лазера и технологических иодулей в реальном масштабе времени.

В экспериментальном стенде целесообразно использовать систему управления на основе виртуальных программных контролеров, использующие многоядерные процессоры последнего поколения и работающие режиме реального времени (ОС Windous + СО РВ). Подобных систем позволяет обеспечить синхронное динамическое управление энергетическими и временными параметрами лазера и точными многокоординатными перемещениями, реализуемыми кинематической системой.

Выводы:

Подробно рассмотрено производство солнечных элементов, указанно место лазерных технологий при их производстве. Составлен кадастр лазерных технологий обработки СФЭ. Выбраны технологи для реализации на проектируемом комплексе. Сформулированы требования к компонентам лабораторного стенда. Проведен сравнительный анализ существующих типов промышленных лазеров.

# 4. Процесс разработки, производства и выведения на рынок новых лазерных комплексов

## 4.1. Процессы при производстве лазерных комплексов.

## 4.2 Проектирование организационной структуры

# 5. Заключение.

В ходе проведения исследования были достигнуты следующие результаты:

- Выявлен наиболее перспективный сегмент потребителей на рынке лазерных технологи. Этим сегментом являются производители солнечных фотоэлементов.

- Проведен обзор существующих лазерных технологий обработки СФЭ, составлен кадастр технологий. Проведен анализ  элементов кадастра с учетом следующих факторов: актуальность; перспективность; наличие потенциальных партнера-компании, заинтересованного во внедрении технологии в производство; степень сложности технологической операции.

- Проведен анализ физических процессов прецизионной лазерной обработки кремния и тонких пленок. Проанализированы основные промышленные источники лазерного излучения.

- Предложена компоновка основных компонентов экспериментального стенда.

- Исследованы системы маркетинга, проектировки и производства лазерного комплекса.

- Рассмотрены подходы к формированию организационной структуры.

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие основные выводы и рекомендации:

- На данный момент у производителей солнечных фотоэлементов существует спрос на лазерный комплексы прецизионной обработки пластин кремния и тонких пленок. Этот спрос достаточно высокий, в ближайшие годы ожидается его рост.

- Наиболее востребованными

- Компоновка лазерного технологического комплекса должна осуществляться на базе: волоконных лазеров, линейных двигателях и массивных, жестких, гранитных оснований.

- В отличие от существующей функциональной организационной структуры, предлагаемая матричная структура более эффективна при производстве ЛК нового поколения.

Практическая реализация основных положений и рекомендаций диссертации, осуществление которых было начато уже в ходе выполнения работы, по мнению автора, окажет существенное положительное влияние на экономическое состояние НИИ ЭСТО и обеспечит:

- Высокий спрос на продукцию, а именно на лазерные технологические комплексы прецизионной обработки пластин кремния и тонких пленок.

- Одно из передовых мест среди производителей ЛК на рынке.

- Повышение эффективности систем проектирования производства и маркетинга НИИ ЭСТО.

Тем не менее, автор считает, что разработанные им рекомендации и предложения должны регулярно уточняться по мере изменения экономической и инновационной ситуации в стране и мире, а также по мере появления новых публикаций по данному вопросу. В отношении же оптимизации систем проектирования производства и маркетинга автором сделаны лишь первые шаги, указанны возможные направления для дальнейших исследований.

# 6 Список литературы:

- А. Виньков, А. Механик «Скорость русского фотона» Эксперт №27 (616)

- R.G. Cooper «Product Leadership – Pathways to Profitable Innovation». The Product Development Institute

- О. А. Троицкий, Ю. В. Баранов, Ю. С. Аврамов, А. Д. Шляпин «Физические основы и технологии обработки современных материалов. Теория, технология, структура и свойства.»  Институт компьютерных исследований, 2004 г.

- Laser Technik Journal 2007 №3; 2008 №3

- Ю. Айхлер, Г. Айхлер «Лазеры. Исполнение, управление, применение» Техносфера Москва 2008

- Сивухин Д.В. Общий курс физики. Оптика. Том 4 Издание 3-е, стереотипное. — М.: Физматлит, МФТИ, 2002.

- Геловани В.А., Скороходов А.П., Швейкин В.И. «Высокомощные диодные лазеры нового типа» 2005

- Министерство Экономического Развития Российской Федерации. Федеральные целевые программы http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/Title/1/2009

- Стильбанс Л. С., Физика полупроводников, М., 1967 http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/126/093.htm

- Gavin Conibeer. “Third-generation photovoltaics”. Materials today Volume 10, Issue 11, November 2007, Pages 42-50

- Photovoltaics CDROM Christiana Honsberg and Stuart Bowden http://pvcdrom.pveducation.org/

- Kasap, S.O. Principles of Electronic Materials and Devices, 2nd edition, Prentice Hall: New Jersey, 2002

- H. Haverkamp and M. J. McCann “ SCREEN PRINTED INTERDIGITATED BACK CONTACT SOLAR CELLS WITH LASER FIRED CONTACTS” http://www.uni-konstanz.de/pv/publikationen/papers/dresden2006/2DV2.40.pdf

- F.Colville, C. Dunsky, & J. Hopkins, “Existing and emerging laser applications within PV manufacturing” Photovoltaic International, August 2008, Edition 1, p. 72

- Malm, Ulf. “Modelling and Degradation Characteristics of Thin-film CIGS Solar Cells”. Acta Universitatis Upsaliensis. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology,ISSN 1651-6214;554. p. 81 Uppsala. ISBN 978-91-554-7287-0

- В.П Вейко. Опорный конспект лекций по курсу   “Физико-технические основы лазерных технологий» СПбГУ   2006

- Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK) Институт Управления Проектами 2004 г

- Е.Г. Непомнящий "Экономика и управление предприятием: Конспект лекций" Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1997

- Материалы конференции "Управление в России: менеджмент роста" Организатор конференции: ИКФ "Альт"

- Типовые организационные структуры предприятий http://www.cfin.ru/management/iso9000/iso9000_orgchart.shtml

- Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. – М.: Гардарика, 1996.

- Румянцева З.П. Общее управление организацией: теория и практика. – М.: ИНФРА-М, 2001

- Управление организацией: Учебник/под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Соломатиной. – М.: ИНФРА-М, 2003.

- Хант Дж. У. Управление людьми в компаниях: руководство для менеджера: пер. с английского. – М.: Олимп-Бизнес, 1999.